| Årstal |  |
| --- | --- |

EGENKONTROL AF

Røgudluftning

Årlig kontrol

Der udføres kontrol og eftersyn omhandlende som minimum nedenstående punkter. For centrale anlæg bør dette eftersyn foretages af et installationsfirma - For manuelt oplukkelige røgudluftningsåbninger åbnes disse, og hængsler, låseanordninger og evt. udvekslingsmekanismer smøres. - For røgudluftningsåbninger, der åbnes af fjernbetjente aktuatorer, kontrolleres, at alle røgudluftningsåbninger åbner ved successiv aktivering af alle aktiveringstrykkene. Hængsler og aktiveringsmekanismer smøres. - For mekanisk røgudluftning udføres et kontrol- og serviceeftersyn, der som minimum omfatter: - Anlægget aktiveres ved successiv aktivering af alle aktiveringstrykkene, og det kontrolleres, om anlægget starter op. - Vedligeholdelse i overensstemmelse med leverandørens og producentens installations- og vedligeholdelsesplaner. - Nødvendige funktionselementer rengøres og kalibreres, og påkrævede sliddele udskiftes. - For alle typer af røgudluftningsanlæg kontrolleres tillige at markering og skiltning er intakt, specielt ved manuelle aktiveringstryk, der bl.a. kan være placeret ved alle adgangsveje til de berørte afsnit.

| Placering | Kontrol | Årligt |  | Bemærkninger til fundne fejl (hvor, hvad, hvem udbedrer) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | OK | 1; 2; 3; 4. |  |  |
|  | Fejl | 1; 2; 3; 4. |  |  |
|  | OK | 1; 2; 3; 4. |  |  |
|  | Fejl | 1; 2; 3; 4. |  |  |
|  | OK | 1; 2; 3; 4. |  |  |
|  | Fejl | 1; 2; 3; 4. |  |  |
| Dato for kontrol: |  |  |  |  |
| Kvittering for kontrol: |  |  |  |  |

Yderligere oplysninger kan findes:

- Bygningsreglementets vejledning til kapitel 5, kapitel 7: Drift-, kontrol- og vedligehold af brandforhold i og ved bygninger (https://bygningsreglementet.dk/Tekniske-bestemmelser/05/Vejledninger) - Bygningsreglementets vejledning til kapitel 5, kapitel 5 – Brand, Bilag 12 - Præ-accepterede løsninger - Brandtekniske installationer (https://bygningsreglementet.dk/Tekniske-bestemmelser/05/Vejledninger)